N76219  -  CESSNA 120  -  CHECKLISTS

PREFLIGHT-------------------------------------------------------

Cabin

- A-R-O-W Papers…………........Checked

- POH ….....................................In Airplane

- Magnetos …............................Off

- Master Switch ….....................Off

- Clock ......................................Wind / Set

- Fuel Gauges ………….………Check Quantity

- Fuel Selector .........................Left or Right

- Tachometer Time ..................Record

Fuel & Drains

- Pilot Side Tank Level……..……Check

- Pilot Side Tank Sample…..……Check

- Pass. Side Tank Level..............Check

- Pass. Side Tank Sample………Check

- Gascolator Sample…….….……Check

Engine & Nose

- Engine Oil Level.....................Check (> 3 qts.)

- Propeller and Spinner …........Check

- Carburetor Air Filter...............Check

- Static Source Opening ..........Check

Empennage

- Tail Springs ............................Check

- Tail Wheel ……………............Check

- Control Surfaces.....................Check

Right Wing

- Aileron……………………......…Check

- Pos. Light & Strobe (Night)…...Check

- Main Wheel, Tire & Brake.........Check

- Fuel Filler Cap..........................Secure

Left Wing

- Fuel Filler Cap.........................Secure

- Main Wheel, Tire & Brake....…Check

- Pitot Tube Cover…..................Remove/Check

- Landing Lights……..................Check

- Pos. Light & Strobe (Night)......Check

- Aileron......................................Check

BEFORE START------------------------------------------------

Pass. Brief & Preflight ....................Complete

Seats / Belts / Harnesses................Secure

Fuel Selector.................................Proper Tank

Radios and Electrical Equipment…Off

Circuit Breakers .............................Check

STARTING ENGINE-------------------------------------------

Brakes......................................... Hold

Lights……………………………... As Required

Mixture ....................................... Full Rich

Carburetor Heat ..........................Cold

Prime...........................................3-4 Strokes

Throttle .......................................Open 1/8

Prop Area ...................................CLEAR & LOOK!

Master Switch..............................On

Magnetos.....................................Both

Start Handle ................................Engage

Throttle ... ....................................Smooth Idle

- 800-1000 RPM

Oil Pressure ................................Check

Oil Temperature ..........................Check

Mixture ........................................Set

- Lean for ground ops.

AFTER START--------------------------------------------------

Lights……………………………. As Required

Fuel Timer…………….…………Start

Radio Master.............................On

ATIS ..........................................Obtain

Altimeter.....................................Set

PRE-TAXI---------------------------------------------------------

Brakes .........................................Test

Fuel Selector...............................Proper Tank

RUNUP-------------------------------------------------------------

Brakes ....................................Hold

!!Fuel Selector.......................Proper Tank!!

Trim ........................... ............Takeoff

Flight Controls ........................Free & Correct

Oil Temperature .....................Check (75° min.)

Mixture ...................................Full Rich

Throttle........................... ........1700 RPM

Magnetos (L / R / Both) ..........Check RPM drop

Carburetor Heat .....................Check RPM drop

Ammeter.................................Check

Oil Pressure ...........................Check (30 psi min.)

Oil Temperature .....................Check (75° min.)

Minimum Throttle …................Check

Throttle ...................................800-1000 RPM

Flight Instruments ...................Check

Circuit Breakers ......................Check

Radios .....................................Set

Transponder.............................ALT

Doors …………….....................Closed & Locked

N76219  -  CESSNA 120  -  CHECKLISTS

CLEARED FOR TAKEOFF-----------------------------------

Departure Time …...........................Record

Lights…………………………………As Required

NORMAL TAKEOFF--------------------------------------------

FEET OFF THE BRAKES!

Carburetor Heat .............................Off

Mixture ...........................................Full Rich

Throttle ..........................................Full

Climb Speed ..................................Vy 73 MPH

Oil Pressure ...................................Check

Oil Temperature .............................Check

ENROUTE CLIMB-----------------------------------------------

Carburetor Heat .............................Off

Throttle ..........................................Full

Climb Speed ..................................80 – 90 MPH

Oil Pressure ...................................Check

Oil Temperature .............................Check

CRUISE------------------------------------------------------------

Throttle ...................................Set

Elevator Trim...........................Adjust

Fuel Selector..........................Proper Tank

Mixture ....................................Lean

Oil Pressure ............................Check (30-60 psi)

Oil Temperature ......................Check (150°- 200°)

Lights.......................................As Required

DESCENT---------------------------------------------------------

Mixture ....................................Full Rich

Carburetor Heat ......................On

Fuel Selector..........................Proper Tank

Oil Pressure ............................Check (30-60 psi)

Oil Temperature ......................Check (150°- 200°)

Lights……………………………As Required

BEFORE LANDING---------------------------------------------

FEET OFF THE BRAKES!

Seats / Belts / Harnesses...........Secure

Mixture .......................................Full Rich

Carburetor Heat .........................On

Lights………………………………As Required

Pattern Airspeed ………...………80 MPH

Final Approach Speeds:

- Short / Sof t Field Approach........55 MPH

- 3 Point Landing .......................... 60-70 MPH

- Wheel Landing ........................... 65-75 MPH

GO AROUND-----------------------------------------------------

Throttle .............................................Full

Carburetor Heat ................................Off

POSITIVE RATE OF CLIMB!

Elevator Trim.....................................Adjust

AFTER LANDING-----------------------------------------------

Carburetor Heat ..........................Off

Mixture ........................................Set

- Lean for ground ops.

Lights………………………………As Required

SHUTDOWN------------------------------------------------------

Radio Master…………...........Off

Mixture ..................................Full Lean

Master Switch........................Off

Magnetos ..............................Off

Lights.....................................Off

Fuel Timer ……………………Stop & Record

Tachometer Time...................Record

SECURING AIRCRAFT----------------------------------------

Fuel Selector………....................Off

Trim.............................................Takeoff

All Switches…………………........Check - Off

Master Switch..............................Check - Off

Magnetos ....................................Check - Off

Keys………………......................REMOVED!!

Belts............................................Straightened

CLOSE FLIGHT PLAN!

Continental O-200

Rated Horsepower: 100   Rated RPM: 2750

Recommended Cruise: 2400RPM / Economy Cruise: 2260